Bitte beachten, die gelb markierten Texte sind je nach Mischung, Herkunft oder Projekt zu ändern!


Projektbezeichnung „Böschungssicherung für Bundesstraßenneubau in Baden- Württemberg“

#### Leistungsverzeichnis

OZ / Art	Text/Menge/Einheit				          Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP)

##### 00.00.0001	Autochthones, regional erzeugtes und zertifiziertes

##### Wildpflanzensaatgut gemäß den nachfolgenden

##### Vorgaben und Qualitätsanforderungen liefern

Saatgut zur Böschungsssicherung für Nassansaat

###### Zertifiziertes Wildpflanzensaatgut aus kontrolliertem Anbau

mit gesicherter regionaler Herkunft  gemäß der unten aufge-

führten Mischung liefern. Zur Sicherung der autochthonen

Herkunft und der kontrollierbaren, gesicherten regionalen

Herkunft muss das Saatgut einem hohen Vermehrungs- und Nachbaubaukulturstandard entsprechen. Dies ist z. B:  der

–“VWW-Regiosaaten®“-Standard des Verbandes deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e. V.- oder gleichwertig.

Anforderungen an das Saatgut:

Die Kräuter, Leguminosen und Gräser dieser Mischung

dürfen ausschließlich Wildformen von gesicherten

gebietseigenen Herkünften sein.

Die ausgeschriebene Mischung ist für die Aussaat in der freien Landschaft gemäß §40(4) BNatSchG an Böschungsflächen und am Lärmschutzwall nördlich des

Bauwerkes X in 76543 Xxxxxxx vorgesehen. Die Mischung muss daher aus dem Produktionsraum 07 und der Herkunftsregion / dem Ursprungsgebiet 11 stammen. Lieferant gemäß den geforderten Standard ist z.B:

Fa. Rieger-Hofmann, Blaufelden-Raboldshausen

Fa. Wildsaaten GBR, Wetzlar

Matthias Stolle / Saale-Saaten, Halle a. d. Saale

Die anzusäende Fläche beträgt  xx.xxx m².

Vorgabe Saatgut: Technische  Reinheit 80 %, Keimfähigkeit 70 %.

Die angegebene Mischung und deren angegebene

Zusammensetzung in Gewichtsprozenten (GEW.-%)

ist verbindlich. Eine Änderungen der Mischung oder

Ersatz einzelner Arten ist nur nach Genehmigung

durch den AG erlaubt.

Mischung: Böschungen, Straßenbegleitgrün

Lateinischer Name	Deutscher Name	Gew.-%

Blumen 30%

Achillea millefolium		Schafgarbe	1,50

Agrimonia eupatoria 	Kleiner Odermennig	2,00

Barbarea vulgaris		Barbarakraut	0,30

Betonica officinalis		Heilziest		0,20

Campanula patula		Wiesen-Glockenblume	0,10

Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume	0,20

Campanula rotundifolia	Rundblättr. Glockenblume	0,10

Centaurea cyanus		Kornblume	3,00

Centaurea jacea		Gemeine Flockenblume	1,30

Cichorium intybus		Wegwarte	0,50

Clinopodium vulgare	Wirbeldost	0,20

Daucus carota		Wilde Möhre	1,00

Echium vulgare		Natternkopf	1,00

Galium album		Wiesen-Labkraut	1,00

Galium verum		Echtes Labkraut	0,30

Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	0,20

Hypochoeris radicata	Gewöhnliches Ferkelkraut	0,30

Knautia arvensis		Acker-Witwenblume		0,70

Leontodon autumnalis	Herbst-Löwenzahn	0,30

Leontodon hispidus	Rauher Löwenzahn	0,30

Leucanthemum ircutianum	Wiesen-Margerite	2,00

Linaria vulgaris		Gemeines Leinkraut	0,10

Lotus corniculatus		Hornschotenklee	1,20

Medicago lupulina		Gelbklee	1,50

Origanum vulgare		Wilder Majoran	0,20

Papaver rhoeas		Klatschmohn	1,00

Pastinaca sativa		Gemeiner Pastinak	0,50

Plantago lanceolata	Spitzwegerich	2,20

Plantago media		Mittlerer Wegerich	0,20

Prunella vulgaris		Gemeine Braunelle	0,70

Ranunculus acris		Scharfer Hahnenfuß	0,40

Rumex acetosa		Großer Sauerampfer	0,40

Salvia pratensis		Wiesen-Salbei	1,20

Sanguisorba minor		Kleiner Wiesenknopf	1,40

Silene latifolia ssp. alba	Weiße Lichtnelke	0,50

Silene nutans		Nickendes Leimkraut	0,20

Silene vulgaris		Gemeines Leimkraut	1,00

Stachys sylvatica		Wald-Ziest	0,20

Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	0,40

Veronica officinalis		Echter Ehrenpreis	0,20

30,00

Gräser 70%

Agrostis capillaris		Rotes Straußgras		3,00

Anthoxanthum odoratum	Gemeines Ruchgras	3,00

Briza media		Zittergras		2,00

Bromus erectus		Aufrechte Trespe		5,00

Bromus hordeaceus	Weiche Trespe		5,00

Cynosurus cristatus	Weide-Kammgras		7,00

Festuca guestfalica (ovina)	Schafschwingel		13,00

Festuca nigrescens (rubra)	Horst-Rotschwingel	14,00

Lolium perenne		Deutsches Weidelgras	5,00

Poa angustifolia		Schmalblättriges Rispengras	10,00

Poa compressa		Platthalmrispe		3,00

70,00

Die Aussaatstärke der Mischung beträgt 5 g / m². 
	Mit der Schnellbegrünungskomponente der nachfolgenden Position 
	und den Füllstoffen nach Wahl des AN (z. B: Maisschrot, Sojaschrot o.a.) 
	ist eine Aussaatstärke von 10 g / m² zu erreichen.

Die Lieferung / Leistung ist nach folgendem Ablauf zu erbringen:

- Dem AG wird unmittelbar nach der Auftragserteilung

und rechtzeitig vor der Lieferung des Saatgutes

Name und Anschrift des vorgesehenen Lieferanten,

dessen Zertifizierung und der regionale Produktionsraum

des zu liefernden Saatgutes schriftlich mitgeteilt.

- Der AN legt auf Wunsch des AG ebenfalls rechtzeitig vor der Lieferung

für alle Einzelpartien der Saatgutmischung einen qualifizierten Herkunfts-

nachweis (Zertifikat) vor. Der AG behält sich die Forderung nach

Benennung aller Anbaubetriebe und aller Anbauflächen vor.

- Der AN listet alle Hilfsstoffe in den Saatgutpartien auf.

- Das Saatgut muss dem AG auf Wunsch in Einzelsaatgutpartien in

verschlossenen und gesiegelten (Zertifizierungssiegel),

Tüten /Säcken geliefert werden.

- Das Mischen der Einzelsaatgutpartien zur Saatgutmischung

erfolgt erst nach Freigabe der Einzelpartien durch den AG

und in dessen Beisein (ggfs. nach Ziehung, Untersuchung und Auswertung von amtlichen Rückstellproben) an einem vom AG bestimmten Ort.

- Die überprüfte, fertig gestellte Mischung wird dem AN kurz

vor der Aussaat übergeben und unmittelbar im Beisein

des AG oder seiner Beauftragen ausgesät.

Der AG behält sich das Recht vor, bei begründeten

Zweifeln an der Einhaltung der Zertifizierungsregelungen

oder den Vorgaben des Leistungstextes vor der

Ausführung der Leistung eine amtliche Rückstellprobe ziehen

zu lassen, diese in einem anerkannten Labor auf die enthaltenen Arten 			und deren Mischungsanteile untersuchen zu lassen.

Ebenso behält sich der AG vor, die Rückstellprobe

nach der Methode der Isotopenbestimmung auf den tatsächlichen Produktionsraum des Saatgutes analysieren zu lassen.

Amtliche Probenzieher können über Ihr zuständiges Landwirtschaftsamt

oder Ihre Landwirtschaftskammer vermittelt werden.

In der Vergütung der Position sind auch alle Aufwendungen für

die Mischung der Einzelsaatgutpartien in einer Liegenschaft des Auftraggebers nach der Freigabe der Einzelsaatgutpartien durch

den AG, die Aufwendungen zur Einhaltung des vorgegebenen

Ablaufes sowie die erforderlichen Transporte einzukalkulieren.

Xx,xx kg				EP……………….	GP………………..

##### 00.00.0002	Schnellbegrünungskomponente zur Böschungssicherung liefern

Schnellbegrünungskomponente bestehend aus einer der im Folgenden genannten Arten oder einer Mischung aus 2-3 Komponenten daraus.

Lateinischer Name		Deutscher Name

Bromus secalinus 			Roggentrespe

Linum usitatissimum		Lein

Lepidium sativum 			Gartenkresse

Die Aussaatstärke der Einzelart oder einer Mischung aus 2-3 der 
	aufgeführten Arten beträgt 2 g / m².

Das Saatgut dieser Position wird zusammen mit dem Saatgut

der vorhergehenden Position ausgebracht.

Xx,xx kg				EP……………….	GP………………..